Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Naprawa uszkodzonych elementów separatora substancji ropopochodnych o modelu NKOB 100/1000/10000 (2500)B, zlokalizowanego przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Gostyninie (działka o nr ewid. 2693), poprzez wykonanie wszelkich niezbędnych prac mających na celu przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności.

Usługa przewiduje m.in.:

- dojazd ekipy serwisowej na miejsce realizacji zlecenia, zgodnie z ustalonym harmonogramem;

- zabezpieczenie terenu prac przed ich rozpoczęciem oraz w trakcie wykonywania czynności serwisowych, zgodnie z przepisami BHP oraz zasadami ochrony środowiska,

- otwarcie włazu do urządzenia oraz ocena jego stanu technicznego;

- zatamowanie odpływów na czas wykonywanych prac;

- oczyszczenie separatora (w tym usunięcie osadów i zanieczyszczeń) przed rozpoczęciem prac, wraz z transportem i unieszkodliwieniem powstałych odpadów zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

- naprawa lub wymiana uszkodzonych elementów separatora m.in.: pływaka, wkładu koalesacyjnego;

- zamknięcie włazu po zakończeniu prac;

- wykonanie dokumentacji fotograficznej przed, w trakcie i po zakończeniu prac,
a następnie przekazanie jej Zlecającemu;

- sporządzenie protokołu odbioru prac z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Gostynina;

- przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu robót, w tym usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń i odpadów powstałych w wyniku prac serwisowych;

- dokonanie stosownego wpisu w Książce Obiektu, potwierdzającego wykonanie prac;

- utylizacja uszkodzonych elementów oraz powstałych odpadów, potwierdzona odpowiednimi dokumentami;

- przegląd separatora wykonywany dwa razy w roku, tj. w pierwszym i drugim półroczu, wraz z dokonaniem stosownego wpisu do Książki obiektu, w okresie obowiązywania gwarancji;

- wykonywania przeglądów separatora dwa razy w roku – w pierwszym i drugim półroczu
– w okresie obowiązywania gwarancji, wraz z dokonaniem stosownych wpisów w Książce Obiektu.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca powinien posiadać doświadczenia w realizacji  zamówień o podobnym charakterze.

Termin realizacji do dnia  31 października 2026 r.

Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu 3-letniej gwarancji.